- THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU

- THÔNG TIN DỰ ÁN

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng thuộc khu đô thị Yên Bình,

- Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp I.

- Địa điểm xây dựng: Ô đất ký hiệu TT-01 thuộc khu đô thị Yên Bình, Phường Đồng Tiến và phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển đô thị Yên Bình.

- Tổng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

- Quy mô dự án:

| Toà TT-01 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Diện tích khu đất | : | 6730 m2 |
| - Diện tích xây dựng | : | 4038 m2 |
| - Tầng cao | : | 20 tầng nổi + 02 tầng hầm |

- THÔNG TIN GÓI THẦU

Phạm vi công việc: Cung cấp, lắp đặt cửa sổ nhôm kính, vách kính, cho tòa nhà cao tầng TT-01 theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành.

Khối lượng cung cấp, lắp đặt gồm:

| STT | TÊN CỬA VÁCH KÍNH | ĐƠN VỊ | SỐ BỘ | KÍCH THƯỚC |  | KHỐI LƯỢNG (m2) | VỊ TRÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RỘNG | CAO |  |  |
|  |  |  |  | (mm) | (mm) |  |  |
| I | Vách kính + Cửa kính thủy lực 2 cánh: Hệ nhôm kính Xingfa Ngọc Diệp, phụ kiện Kinlong; ô kính cố định dùng kính cường lực màu trắng 10mm, cánh mở dùng kính cường lực trắng dày 12mm, kính Hải Long; Phụ kiện cửa thủy lực VVP/DDT | m2 | 24 |  |  | 547,08 |  |
| 1 | VK1 | m2 | 2 | 5.050 | 3.685 | 37,22 | Vách kính tầng 1 |
| 2 | VK2 | m2 | 10 | 6.070 | 3.685 | 223,68 | Vách kính tầng 1 |
| 3 | VK3 | m2 | 2 | 8.020 | 3.685 | 59,11 | Vách kính tầng 1 |
| 4 | VK4 | m2 | 2 | 9.070 | 3.685 | 66,85 | Vách kính tầng 1 |
| 5 | VK5 | m2 | 2 | 5.050 | 3.685 | 37,22 | Vách kính tầng 1 |
| 6 | VK7 | m2 | 4 | 5.060 | 3.685 | 74,58 | Vách kính tầng 1 |
| 7 | VK13 | m2 | 2 | 6.570 | 3.685 | 48,42 | Vách kính tầng 1 |
| II | Vách kính+Cửa kính thủy lực 1 cánh: Hệ nhôm kính Xingfa Ngọc Diệp, phụ kiện Kinlong; ô kính cố định dùng kính cường lực màu trắng 10mm, cánh mở dùng kính cường lực trắng dày 12mm, kính Hải Long; Phụ kiện cửa thủy lực VVP/DDT | m2 | 6 |  |  | 121,83 |  |
| 8 | VK6 | m2 | 4 | 4.930 | 3.685 | 72,67 | Vách kính tầng 1 |
| 9 | VK10 | m2 | 2 | 6.670 | 3.685 | 49,16 | Vách kính tầng 1 |
| III | Vách kính cố định + Khung nhôm kính cố định: Hệ nhôm kính Xingfa Ngọc Diệp, phụ kiện Kinlong; ô kính cố định dùng kính cường lực màu trắng 10mm, kính Hải Long; Phụ kiện cửa thủy lực VVP/DDT | m2 | 14 |  |  | 196,13 |  |
| 10 | VK8 | m2 | 5 | 1.865 | 3.685 | 34,36 | Vách kính tầng 1 |
| 11 | VK9 | m2 | 5 | 5.020 | 3.685 | 92,49 | Vách kính tầng 1 |
| 12 | VK11 | m2 | 2 | 4.230 | 3.685 | 31,18 | Vách kính tầng 1 |
| 13 | VK12 | m2 | 2 | 5.170 | 3.685 | 38,10 | Vách kính tầng 1 |
| IV | Cửa sổ khuôn nhôm 01 cánh mở hất, ô fix; Cao bậu 900: Hệ nhôm kính Xingfa Ngọc Diệp, phụ kiện Kinlong; kính dán an toàn 6,38mm, kính Hải Long | m2 | 1.285 |  |  | 3.895,18 |  |
| 14 | CS1 | m2 | 161 | 1.770 | 1.470 | 418,91 | Cửa sổ căn hộ phòng ngủ nhỏ |
| 15 | CS2 | m2 | 992 | 1.770 | 1.770 | 3107,84 | Cửa sổ căn hộ phòng ngủ lớn |
| 16 | CS3 | m2 | 76 | 2.520 | 1.370 | 262,38 | Cửa sổ các đầu hành lang căn hộ |
| 17 | CS5 | m2 | 56 | 1.770 | 1.070 | 106,06 | Cửa sổ hành lang cạnh vách thang máy |
| V | Cửa sổ khuôn nhôm 1 cánh mở lùa; Cao bậu 900; Cao bậu 900: Hệ nhôm kính Xingfa Ngọc Diệp, phụ kiện Kinlong, kính dán an toàn 6,38mm, kính Hải Long | m2 | 358 |  |  | 547,74 |  |
| 18 | CS4 | m2 | 358 | 1.700 | 900 | 547,74 | Cửa sổ căn hộ mở ra ngách logia nhỏ |
| V | Cửa sổ khuôn nhôm 2 cánh mở lùa; Cao bậu 900: Hệ nhôm kính Xingfa Ngọc Diệp, phụ kiện Kinlong, kính dán an toàn 6,38mm, kính Hải Long | m2 | 78 |  |  | 140,40 |  |
| 19 | CS7 | m2 | 78 | 1.500 | 1.200 | 140,40 | Cửa sổ căn hộ mở ra logia nhỏ |
| VI | Cửa louver lá chớp nhôm dày 1.2mm a60mm | m2 | 26 |  |  | 170,43 |  |
| 20 | LV1 | m2 | 2 | 5.050 | 1.170 | 11,82 | Louver sàn kỹ thuật Cos 4,2 |
| 21 | LV2 | m2 | 10 | 6.070 | 1.170 | 71,02 | Louver sàn kỹ thuật Cos 4,2 |
| 22 | LV3 | m2 | 2 | 8.020 | 1.170 | 18,77 | Louver sàn kỹ thuật Cos 4,2 |
| 23 | LV4 | m2 | 2 | 9.070 | 1.170 | 21,22 | Louver sàn kỹ thuật Cos 4,2 |
| 24 | LV5 | m2 | 2 | 5.050 | 1.170 | 11,82 | Louver sàn kỹ thuật Cos 4,2 |
| 25 | LV6 | m2 | 2 | 6.670 | 1.170 | 15,61 | Louver sàn kỹ thuật Cos 4,2 |
| 26 | LV7 | m2 | 2 | 6.570 | 1.170 | 15,37 | Louver sàn kỹ thuật Cos 4,2 |
| 27 | LV10 | m2 | 4 | 1.000 | 1.200 | 4,80 | Louver phòng kỹ thuật thang máy tum |
| X | Cửa đi 01 cánh mở quay. Khuôn nhôm, sơn 2 lớp tĩnh điện màu ghi xám, Hệ nhôm kính Xingfa Ngọc Diệp, phụ kiện Kinlong; kính dán an toàn 8,38mm, kính Hải Long | m2 | 592 |  |  | 1.133,48 |  |
| 28 | DK1 | m2 | 586 | 2.200 | 870 | 1121,60 | Cửa ra lô gia |
| 29 | DK3 | m2 | 6 | 2.200 | 900 | 11,88 | Cửa vào thương mại dịch vụ |
| XI | Cửa đi 02 cánh mở trượt. Khuôn nhôm, sơn 2 lớp tĩnh điện màu ghi xám, Hệ nhôm kính Xingfa Ngọc Diệp, phụ kiện Kinlong; kính dán an toàn 8,38mm, kính Hải Long | m2 | 744 |  |  | 3.665,94 |  |
| 30 | DK2 | m2 | 684 | 2.350 | 2.100 | 3375,54 | Cửa ra lô gia |
| 31 | DK2* | m2 | 60 | 2.200 | 2.200 | 290,40 | Cửa ra lô gia |
| II | VÁCH KÍNH TẮM |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Cung cấp, lắp dựng vách kính tắm, kính cường lực dày 10mm, kính Hải Long | m² |  |  |  | 2268,76 | Wc |
| 33 | Cung cấp, lắp đặt phụ kiện vách kính tắm loại phẳng, phụ kiện DDT. | bộ |  |  |  | 456 | Wc |
| 34 | Cung cấp, lắp đặt phụ kiện vách kính tắm loại chéo 135 độ, phụ kiện DDT. | bộ |  |  |  | 244 | Wc |

- Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá:

| TT | Loại | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Phần cửa vách nhôm kính |  |  |
| 1 | DK2 DK2* | - Cửa đi 02 cánh mở trượt khuôn nhôm kính; | Không giống nội dung bên trái |
|  |  | - Sử dụng nhôm hệ cửa đi lùa hệ Xingfa93 dày 1.4mm, sơn tĩnh điện. Ray cao thấp, Cây móc của cánh trượt dùng cây D1517 (50x79mm) dày 1.8mm; |  |
|  |  | - Kính dán 2 lớp an toàn màu trắng trong dày 8.38 mm; |  |
|  |  | - Tay cửa trong và ngoài; |  |
|  |  | - Vít nở Inox 201; |  |
|  |  | - Bánh xe đôi, khóa tay cầm cửa lùa/Chốt sập cửa lùa |  |
|  |  | - Keo tường Apollo A500; |  |
|  |  | - Keo kính Apollo A300; |  |
|  |  | - Phụ kiện KinLong đồng bộ. |  |
| 2 | DK1 DK3 | - Cửa đi khuôn nhôm kính 01 cánh mở quay; | Không giống nội dung bên trái |
|  |  | - Sử dụng khung nhôm hệ xinhfa dày 1.2mm, sơn tĩnh điện; |  |
|  |  | Kính dán 2 lớp an toàn màu trắng trong dày 8,38 mm; |  |
|  |  | - Vít nở Inox 201; |  |
|  |  | - Keo tường Apollo A500; |  |
|  |  | - Keo kính Apollo A300; |  |
|  |  | - Phụ kiện KinLong đồng bộ. |  |
| 3 | CS1 CS2 CS3 CS5 | - Cửa sổ khuôn nhôm 01 cánh mở hất, ô fix; | Không giống nội dung bên trái |
|  |  | - Khuôn nhôm hệ xingfa 55 dày 1.2mm, đóng sập trong, cây đố chính dùng cây 3203B dày 1.4mm bản 68x110, sơn tĩnh điện; |  |
|  |  | - Ô fix kính dán 02 lớp an toàn màu trắng trong dày 10.38 mm; |  |
|  |  | - Cánh cửa kính dán 2 lớp an toàn màu trắng trong dày 6.38 mm |  |
|  |  | - Tay cửa trong; |  |
|  |  | - Vít nở Inox 201; |  |
|  |  | - Phụ kiện KinLong: Bản lề chữ A, sử dụng bản lề 14 ->16 inch, tay chống gió, tay đa điểm; |  |
|  |  | - Keo tường Apollo A500; |  |
|  |  | - Keo kính Apollo A300; |  |
|  |  | - Phụ kiện đồng bộ. |  |
| 4 | CS4 | - Cửa sổ khuôn nhôm 1 cánh mở lùa; | Không giống nội dung bên trái |
|  |  | - Khuôn nhôm hệ xingfa dày 1.2mm, sơn tĩnh điện. |  |
|  |  | - Kính dán 2 lớp an toàn màu trắng trong dày 6.38mm; |  |
|  |  | - Vít nở Inox 201; |  |
|  |  | - Phụ kiện KinLong: bánh xe đơn, khóa con sò; |  |
|  |  | - Keo tường Apollo A500; |  |
|  |  | - Keo kính Apollo A300; |  |
|  |  | - Phụ kiện đồng bộ. |  |
| 5 | CS7 | - Cửa sổ khuôn nhôm 2 cánh mở lùa; | Không giống nội dung bên trái |
|  |  | - Khuôn nhôm hệ xingfa dày 1.2mm, sơn tĩnh điện. |  |
|  |  | - Kính dán 2 lớp an toàn màu trắng trong dày 6.38mm; |  |
|  |  | - Vít nở Inox 201; |  |
|  |  | - Phụ kiện KinLong: bánh xe đơn, khóa con sò; |  |
|  |  | - Keo tường Apollo A500; |  |
|  |  | - Keo kính Apollo A300; |  |
|  |  | - Phụ kiện đồng bộ. |  |
| 6 | VK1 VK2 VK3 VK4 VK5 VK7 VK13 VK6 VK10 | - Cửa kính thủy lực + Khung nhôm kính cố định; | Không giống nội dung bên trái |
|  |  | - Thanh đố dọc dùng khung nhôm biên dạng Xingfa với đố có chiều cao <4.3m dùng cây 55x150x2.5x2.2 mm, khoảng cách bước đố ≤ 1.2m; |  |
|  |  | - Thanh đố ngang dùng khung nhôm biên dạng Xingfa hệ mặt dựng 52x100x2mm; |  |
|  |  | - Ô fix kính cường lực màu trắng trong dày 10 mm; |  |
|  |  | - Cánh cửa thủy lực kính cường lực màu trắng trong dày 12 mm; |  |
|  |  | - Keo tường Apollo A500; Keo kính Apollo A300; |  |
|  |  | - Phụ kiện VVP (Thái Lan); |  |
|  |  | - Vít nở Inox 201; Tay nắm DDT. |  |
| 7 | VK8 VK9 VK11 VK12 | ''- Vách khung nhôm kính cố định | Không giống nội dung bên trái |
|  |  | - Thanh đố dọc dùng khung nhôm biên dạng Xingfa với đố có chiều cao <4.3m dùng cây 55x150x2.5x2.2 mm, khoảng cách bước đố ≤ 1.2m; |  |
|  |  | - Thanh đố ngang dùng khung nhôm biên dạng Xingfa hệ mặt dựng 52x100x2mm; |  |
|  |  | - Ô fix kính cường lực màu trắng trong dày 10 mm; |  |
|  |  | - Keo tường Apollo A500; |  |
|  |  | - Keo kính Apollo A300; |  |
|  |  | - Vít nở Inox 201; |  |
|  |  | - Phụ kiện đồng bộ. |  |
| 8 | LV1 | - Cửa louver, lá chớp nhôm dày 1.2mm a60mm, khung bao dùng nhôm hộp 38x76x1.2mm | Không giống nội dung bên trái |
|  | LV2 |  |  |
|  | LV3 |  |  |
|  | LV4 |  |  |
|  | LV5 |  |  |
|  | LV6 |  |  |
|  | LV7 |  |  |
|  | LV10 |  |  |
| II | Vách kính tắm |  |  |
| 1 | Vách kính tắm, kính cường lực dày 10mm | - Kính cường lực trắng dày 10mm; | Không giống nội dung bên trái |
|  |  | - Keo Dow Corning Glass & Metal trắng trong; |  |
|  |  | - Phụ kiện: Bản lề cabin, kẹp kính, bát, sỏ; |  |
|  |  | - Nẹp chặn nước dày 1mm, thanh suốt inox D25 dày 1.2mm; |  |
|  |  | - Inox 304. |  |
| 2 | Bộ phụ kiện vách kính tắm bằng inox, loại 2 tấm phẳng | - Lắp đặt theo bản vẽ phê duyệt; | Không giống nội dung bên trái |
|  |  | - Bản lề inox; |  |
|  |  | - Tay nắm vắt khăn inox; |  |
|  |  | - Định vị kính tường inox; |  |
|  |  | - Con sỏ kẹp kính inox; |  |
|  |  | - Bát gá tường inox; |  |
|  |  | - U kẹp kính inox; |  |
|  |  | - Inox 304. |  |
| 3 | Bộ phụ kiện vách kính tắm bằng inox, loại vách kính chéo 135 độ | - Gioăng từ; | Không giống nội dung bên trái |
|  |  | - Bản lề inox; |  |
|  |  | - Tay nắm vắt khăn inox; |  |
|  |  | - Định vị kính tường inox; |  |
|  |  | - Con sỏ kẹp kính inox; |  |
|  |  | - Bát gá tường inox; |  |
|  |  | - U kẹp kính inox; |  |
|  |  | - Inox 304. |  |

Ghi chú:

- Vật tư và phụ kiện chính hãng có đầy đủ CO, CQ của nhà sản xuất.

| - Yêu cầu về vật liệu, tiến độ và tiêu chuẩn đánh giá: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
|  |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT |
| - Các yêu cầu vật tư |  |  |  |
| 1 | Khung nhôm | Hệ nhôm kính Xingfa Ngọc Diệp | Không giống nội dung bên trái |
| 2 | Kính dán 2 lớp an toàn 6.38mm, 8.38 mm, 10.38mm | Kính Hải Long | Không giống nội dung bên trái |
| 3 | Vách kính cường lực, 10mm, 12mm | Kính Hải Long | Không giống nội dung bên trái |
| 4 | Phụ kiện |  |  |
| a. | Phụ kiện cửa đi thủy lực: | Phụ kiện cửa thủy lực VVP/DDT | Không giống nội dung bên trái |
|  | - Tay nắm cửa đi thủy lực | Bằng Inox (DDT) dài 800 |  |
|  | - Các phụ kiện khác | Bằng inox SUS 304 |  |
| b. | Phụ kiện cửa sổ, cửa đi | Phụ kiện Kinlong |  |
|  | - Bản lề chữ A | Dài 12-16 inch |  |
|  | - Thanh chống gió | Loại sao dài 10-12 inch |  |
|  | - Tay chốt cửa sổ lật | Loại đơn điểm |  |
|  | - Tay chốt cửa đi mở quay | Khóa tay gạt đơn điểm |  |
|  | - Bánh xe cửa sổ lùa | Bánh xe đơn |  |
|  | - Bánh xe cửa đi trượt | Bánh xe đôi |  |
|  | - Khóa cửa sổ lùa | Khóa con sò |  |
|  | - Khóa cửa đi trượt | Chốt âm gạt có tay cầm |  |
|  | - Silicone trong nhà tường | Apolo 500 – Việt Nam |  |
|  | - Silicone ngoài nhà tường | Apolo 500 – Việt Nam |  |
|  | - Silicone trong nhà kính | Apolo 300 – Việt Nam |  |
|  | - Gioăng chống lão hóa | Cao su chống lão hóa thường – TQ |  |
|  | - Bulong, ốc vít | SUS 201 |  |
| c. | Phụ kiện vách kính tắm | Phụ kiện DDT | Không giống nội dung bên trái |
| 1 | Thời gian thi công lắp đặt, hoàn thiện | Tối đa 182 ngày | > 182 ngày |
| 2 | Vật tư vật liệu, phụ kiện đầy đủ CO, CQ | Có | Không có |
| 3 | Tiến độ thi công, lắp đặt, hoàn thiện | Có tiến độ cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện chi tiết | Không có tiến độ cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện chi tiết |
| 4 | Phương án tổ chức thi công | Có phương án chi tiết, khả thi | Không có hoặc không chi tiết khả thi |
| 5 | Thời gian bảo hành | Tối thiểu 24 tháng | <24 tháng |
| Kết luận |  | Đạt tất cả (4) nội dung trên | Không đạt (1) trong (4) nội dung nêu trên |
|  |  | Đạt | Không đạt |